| 编 号： |  |
| --- | --- |
| 密 级： | 公 开 |
| 阶段标记： |  |
| 页 数： |  |
| 空间路由器接口自测试报告 |  |
| 编写单位： 中国科学技术大学 编 写： 侯云鹏 校 对： 万远龙 审 核： 姜晓枫 标 审： 何华森 批 准： 杨 坚 |  |
| 中国科学技术大学 2023年07月01日 |  |

目录

1	测试目标	1

2	测试条件	1

3	测试用例	2

4	测试项目	1

5 结论	3

测试目标

基于课题任务书，本项目对空间路由器正样件RS422接口进行功能测试，验证空间路由器正样件RS422接口通信功能达到任务书要求。

主要验证空间路由器RS422接口数据传输功能、空间路由器RS422接口全双工数据传输功能、空间路由器RS422接口最大传输速率、空间路由器软件可靠传输功能共计4项功能测试。

测试条件

本次测试，为了对空间路由器接口通信功能进行验证，需要测试条件表如表 2-1所示。

表 2-1空间路由器RS422接口通信测试条件

| 测试环境 | 空间路由器RS422接口测试 |
| --- | --- |
| 空间路由器 | 1套正样件 |
| 测试上位机 | 1套 |

空间路由器RS422接口通信测试环境如图 2-1所示：

图 2-1 空间路由器RS422接口通信测试环境

其中空间路由器与测试上位机均由中国科学技术大学提供。其中路由器正样件直接与RS422接口线连接，测试上位机上则部署终端软件，通过RS422转USB接口线与空间路由器连接。

硬件配置参数如表 2-2表所示。

表 2-2 空间路由器RS422接口通信测试硬件配置

| 序号 | 设备名称/型号 | 硬件配置 | 软件配置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空间路由器 | CPU ： MCIMX6Q4AVT10AD （4核心 频率1.0Ghz） 内存：共2GB （4块DDR3 时钟频率频率1066Mhz） 硬盘容量：8GB （2块EMMC存储器） | - 操作系统：Ubuntu14.04 - 其他：g++4.8.2，空间路由器在轨端软件-v1.0，接口数据发送程序，接口数据接收程序 | - 重量：144.0g - 3.3V电压遥测：1.652V(1.5-1.8V) - 12V待机电流遥测：0.268V - 12V工作电流遥测：0.583V |
| 2 | 上位机 | CPU：i5-1135G7@2.40GHz 2.42GHz 内存：16GB 硬盘容量：500GB | - 操作系统：deepin 12.9 - 其他：VMware 17 pro，空间路由器地面终端软件-v1.0，接口数据发送程序，接口数据接收程序 |  |
| 3 | RS422转USB接口 |  |  |  |

测试数据包格式

图 2-2 测试数据包格式

测试用例

空间路由器RS422接口通信测试用例如表 3-1所示。

表 3-1 空间路由器RS422接口通信测试用例

| 序号 | 测试用例 | 测试说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 空间路由器RS422接口数据传输功能 | 空间路由器通过RS422协议接口向上位机发送数据，上位机接收 |
|  | 空间路由器RS422接口全双工数据传输功能 | 空间路由器通过RS422协议接口与上位机同时双向通信 |
|  | 空间路由器RS422接口最大传输速率 | 空间路由器RS422接口以最大速率向上位机发送数据 |
|  | 空间路由器软件可靠传输功能 | 通过空间路由器软件的可靠传输协议传输数据 |

测试项目

空间路由器备份件重量及遥测量测试

| 测试编号 | SCSN-2-1空间路由器备份件重量及遥测量测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试空间路由器备份件重量大小、遥测量是否整星要求; |  |  |  |
| 测试环境 | 空间路由器备份件正常上电工作测试环境 |  |  |  |
| 测试数据 | SCSN-2-DATA1 |  |  |  |
| 评价结果准则 | 空间路由器备份件重量小于180g，3.3V电压遥测在1.5-1.8V之间，12V待机电流遥测与12V工作电流遥测小于1.1V（转化为电压显示） |  |  |  |
| 预置条件 | 测试环境搭建成功，软硬件具备测试状态 |  |  |  |
| 测试步骤 |  | 预期结果 | 测试结果 | 符合性 |
| 1.将空间路由器备份件置于电子秤上测量重量 |  | 空间路由器备份件重量低于180g | 电子秤显示空间路由器备份件重144.0g |  |
| 2.用12V稳压电源给空间路由器备份件供电； |  | 3.3V电压遥测在1.5-1.8V之间，12V待机电流遥测与12V工作电流遥测小于1.1V（转化为电压显示）； | 3.3V电压遥测1.652V，12V待机电流遥测0.268V,12V工作电流遥测0.583V（转化为电压显示）； |  |
| 测试记录 |  |  |  |  |
| 测试结果 | □通过 □ 未通过 □ 部分通过 □ 没有测试 |  |  |  |

空间路由器备份件接口通信测试

| 测试编号 | SCSN-2-2空间路由器备份件接口通信功能测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试空间路由器备份件的RS422接口单向收发、双向收发数据能力; |  |  |  |
| 测试环境 | 空间路由器备份件正常上电工作测试环境 |  |  |  |
| 测试数据 | SCSN-2-DATA2 |  |  |  |
| 评价结果准则 | 空间路由器备份件上的测试软件通过RS422接口单向接收数据、单向发送数据、双向收发数据 |  |  |  |
| 预置条件 | 测试环境搭建成功，软硬件具备测试状态 |  |  |  |
| 测试步骤 |  | 预期结果 | 测试结果 | 符合性 |
| 1.空间路由器开机 |  | RS422协议接口工作指示灯正常亮起 | RS422协议接口工作指示灯亮起 |  |
| 2.上位机启动RS422接口数据接收测试程序；启动空间路由器数据发送测试程序向RS422接口数据发送测试数据 |  | 上位机从RS422转USB的接口中读取到数据，且数据与空间路由器数据发送程序发送的数据相同 | 上位机打印出从RS422转USB的接口中读取的数据，内容和空间路由器测试程序发送的一致 |  |
| 3.启动空间路由器RS422数据接收测试程序；上位机启动RS422接口数据发送测试程序 |  | 空间路由器RS422数据接收测试程序收到数据，且数据与上位机发送的相同 | 空间路由器日志显示接收的数据和上位机发送的一致 |  |
| 4.启动空间路由器和上位机的RS422数据接收测试程序，然后同时启动空间路由器和上位机的RS422数据发送测试程序 |  | 空间路由器R422接口接收测试程序收到上位机发送的数据，上位机收到空间路由器RS422数据发送接口测试程序发送的数据 | 空间路由器打印出从设备节点/dev/ttymxc3中读取的数据，其和上位机发送的一致；上位机打印从接口读取的数据，其和空间路由器发送的一致 |  |
| 测试记录 |  |  |  |  |
| 测试结果 | □通过 □ 未通过 □ 部分通过 □ 没有测试 |  |  |  |

空间路由器备份件RS422接口通信最大速率测试

| 测试编号 | SCSN-2-3空间路由器备份件RS422接口发送最大速率测试 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试空间路由器备份件的RS422最大发送速率; |  |  |  |
| 测试环境 | 空间路由器备份件正常上电工作测试环境 |  |  |  |
| 测试数据 | SCSN-2-DATA3 |  |  |  |
| 评价结果准则 | 上位机收到空间路由器发送的数据包，且不丢包或丢包量稳定 |  |  |  |
| 预置条件 | 测试环境搭建成功，软硬件具备测试状态 |  |  |  |
| 测试步骤 |  | 预期结果 | 测试结果 | 符合性 |
| 1.空间路由器开机 |  | RS422协议接口工作指示灯正常亮起 | RS422协议接口工作指示灯亮起 |  |
| 2.启动空间路由器RS422接口数据发送程序，并调节发送数据包，直到上位机不丢包或丢包稳定 |  | 随着空间路由器数据包发送间隔增大，上位机收到的数据丢包或不完整包情况减少 | - 5000个40B大小的包，发送间隔1ms，未完成包数量：50 - 5000个40B大小的包，发送间隔5ms，未完成包数量：22 - 5000个40B大小的包，发送间隔10ms，未完成包数量：2 |  |
| 测试记录 |  |  |  |  |
| 测试结果 | □通过 □ 未通过 □ 部分通过 □ 没有测试 |  |  |  |

空间路由器软件可靠传输功能

| 测试编号 | SCSN-2-4空间路由器软件可靠传输功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试空间路由器软件的可靠传输功能 |  |  |  |
| 测试环境 | 空间路由器备份件正常上电工作测试环境 |  |  |  |
| 测试数据 | SCSN-2-DATA4 |  |  |  |
| 评价结果准则 | 上位机向空间路由器软件发送数据请求指令，空间路由器向上位机发送机载文本、图片数据，上位机能完整收到文本、图片并展示 |  |  |  |
| 预置条件 | 测试环境搭建成功，软硬件具备测试状态 |  |  |  |
| 测试步骤 |  | 预期结果 | 测试结果 | 符合性 |
| 1.空间路由器开机 |  | RS422协议接口工作指示灯正常亮起 | RS422协议接口工作指示灯亮起 |  |
| 2. 空间路由器通过空间路由器在轨端软件-v1.0向上位机发送350B文本文件 |  | 上位机通过空间路由器地面终端软件-v1.0接收到来自空间路由器软件发送的文本文件 | 上位机依次收到40B数据，并组装为350B完整的文本文件 |  |
| 3.空间路由器通过空间路由器在轨端软件-v1.0向上位机发送1686B大小的图片 |  | 上位机通过空间路由器地面终端软件-v1.0接收到来自空间路由器软件发送的图片 | 上位机依次收到40B数据，并组装为完整的1686B的图片展示 |  |
| 测试记录 |  |  |  |  |
| 测试结果 | □通过 □ 未通过 □ 部分通过 □ 没有测试 |  |  |  |

- 5 结论

空间路由器RSS422接口通信功能满足任务要求，并在上述测试中通过了测试和试验验证，具备交付状态。